CAPITULO 6

La Lista de Herramientas

Presione la tecla <F2> mientras que está en cualquiera pantalla de Editar Operaciones para entrar en la Pantalla de la Lista de Herramientas.

Presione la tecla <F10> para aceptar las entradas y presione la tecla <ESC> para cancelar y regresar a la Pantalla de Editar Operación.  Use las flechas de subir y bajar para seleccionar la herramienta para ser editada.  Cuando editando una herramienta, presione <ENTER> para aceptar la entrada y para mover al próximo campo de esa herramienta, o use las flechas izquierda y derecha para mover de campo a campo.

Compensación X:  Escriba la cantidad para ajustar la posición del eje X cuando las compensaciones de

las herramientas son usados.

Compensación X:  Escriba la cantidad para ajustar la posición del eje X cuando las compensaciones de

las herramientas son usados.

Radio de Nariz:  Escriba el radio de la nariz de la herramienta.

Vector de Nariz:  Escriba el vector de la nariz de la herramienta.

Dirección del Husillo:  Escriba la dirección del husillo de la herramienta.  Escoger entre apagado, CW, y

CCW.

Enfriamiento:  Especificar el enfriamiento por cada herramienta.  Escoger entre apagado, bomba, o

spray.

Cambiador de las Herramientas:  Si tiene un cambiador de herramienta automático, escriba el número

por la ubicación de la herramienta en el cambiador de herramienta automático.

Descripción:  Escriba una descripción de la herramienta.