CAPITULO 7

Tutorial del Torno del Intercon

Esta es un ejemplo instruccional paso a paso de ir de una heliografía a la pieza con Intercon.  El paso de la herramienta que será creado para la pieza es mostrado en Figura 1.

Figura 1

Creación de la Pieza

Cada característica de la pieza será una operación en su programa.  Antes de empezar, decida donde quiere a establecer las referencias X0 y Z0.  Por esta parte particular, el fin de la nariz del perfil fue selectado.  Ahora, empieza el programa de Intercon (dedse la Pantalla Principal de CNC7, presione <F5> por CAM, y luego <F1> por Intercon).  Empezando desde la Pantalla Principal de Intercon, la siguiente serie de golpes de los botones describirá el proceso de paso a paso del diseño de pieza mostrado en Figura 1.

PRESIONE  		ACCION     	COMENTARIOS

F1				Archivo		Va al Menú de Archivos

F1				Nuevo 			Empiece un nuevo programa al llenar la siguiente

información:

-Escriba el nombre del programa 				-Escriba su nombre como el programador

-Escriba el diámetro del material (X) y longitud (Z)

-Escriba tipo del Grabado – presione <SPACE> para  cambiar entre End Chucked y Entre Centro

-Escriba las Coordenadas de la Cara Z

#0010 Cabeza

Nuevo Nombre de Programa : DEMO 1 Programador : SU NOMBRE Diámetro del Material <X> : 2.0000 Longitud del Material <Z> : 2.5125 Grabado : End Chucked Coordenada de la Cara Z : 0.00 Fecha:

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos

F3				Insertar		Inserta una linea por el primer ciclo

F7				Rotación		Este ciclo repetativo es usado para cortar un diámetro

exterior o interior a una dimensión especificada dentro de un rango Z especificado.  Su ciclo empezará a X 2.1;

Z 0.1 pulgadas; terminará a X –0.05pulgadas; Z 0.0 pulgadas.  Entrar losvalores siguientes.

#0020  Ciclo de Rotación

Tipo de Rotación : End Face Radio Inicial : 2.2250 Radio Final : -0.0500 Z Inicial : 1 Z Final : 0.1000 Cantidad de Inclinación: 0.0000 Angulo de Inclinación : 0.0000˚ Profundidad de Corte : 0.1000 Herra de Desbaste : 5 Avance Aspera : 0.0100 f/r Vel Asp de la Rotación : 600 CSS Cantidad de Paso Acab : 0.0100 Herra de Acabamiento : 5 Avance Final : 0.0050 f/r Vel de Rotación Final : 650 CSS Compen del Cortador : Izquierda

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos

F6				Perfil			Defina su perfil con líneas y arcos que serán producidos

con un ciclo de limpieza.  Ud puede aceptar los valores cuando por lo menos una operación es presente dentro del perfil.  Empezando a 2.225 pulgadas a X y .1 pulgadas a Z, la profundidad de su corte será .05.  Material a dejar en X es .01 y a dejar en Z es .005:

#0040  Ciclo del Perfil

Tipo del Perfil : Diámetro X Inicial : 2.2250 Z Inicial : 0.1000 Profundidad de Corte : 0.0500 Herra de Desbaste : 5 Avance Aspera : 0.0100 f/r Vel Asp de la Rotación : 600 CSS Material a Dejar X : 0.0100 Material a Dejar Z : 0.0050 Compen del Cortador : Derecha

F3				Línea			Este insertará una operación lineal en su perfil.  Su línea

será 2.175 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 270 grados.  Puntos finales serán .05 pulgadas por X y .1 pulgadas por Z:

#0050  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 0.0500 Z Final : 0.1000 Angulo de Inclinación : 270.00 Longitud : 2.1750 Tipo de Conexión : Nada Radio de Conexión : 0.0000 Long del Chaflán : 0.0000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0100 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Línea			Este insertará una segunda operación lineal en su perfil.

Su línea será 0.1 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 180 grados.  Puntos finales serán .05 pulgadas por X y 0 pulgadas por Z:

#0060  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 0.0500 Z Final : 0.0000 Angulo de Inclinación : 180.00 Longitud : 0.1000 Tipo de Conexión : Nada Radio de Conexión : 0.0000 Long del Chaflán : 0.0000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0100 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Línea(RC)		Este insertará una tercera operación lineal en su perfil.

Esta línea será 0.6750 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 90 grados.  Puntos finales serán .0725 pulgadas por X y 0 pulgadas por Z.  Includirá un Radio de Conexión de 0.312 pulgadas con esta línea:

#0070  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 0.72500 Z Final : 0.0000 Angulo de Inclinación : 90.00 Longitud : 0.6750 Tipo de Conexión : Radio Radio de Conexión : 0.3120 Long del Chaflán : 0.0000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0100 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Línea			Este insertará una cuarta operación lineal en su perfil.

Su línea será 0.1 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 180 grados.  Puntos finales serán .725 pulgadas por X y –0.875 pulgadas por Z:

#0080  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 0.7250 Z Final : -0.8750 Angulo de Inclinación : 180.00 Longitud : 0.8750 Tipo de Conexión : Nada Radio de Conexión : 0.0000 Long del Chaflán : 0.0000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0050 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F3				Línea			Este insertará una quinta operación lineal en su perfil.

Su línea será 0.27 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 90 grados.  Puntos finales serán 0.995 pulgadas por X y –0.875 pulgadas por Z.  También será un conector de la mezcla del chaflán con un longitud de 0.1 pulgadas:

#0090  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 0.9950 Z Final : -0.8750 Angulo de Inclinación : 90.00 Longitud : 0.2700 Tipo de Conexión : M Chaflán Radio de Conexión : 0.0000 Long del Chaflán : 0.1000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0050 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Línea(RC)		Este insertará una sexta operación lineal en su perfil.

Esta línea será 0.6750 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 90 grados.  Puntos finales serán .0995 pulgadas por X y –1.75 pulgadas por Z.  Includirá un Radio de Conexión de 0.125 pulgadas con esta línea:

#0100  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 0.9950 Z Final : -1.750 Angulo de Inclinación : 180.00 Longitud : 0.8750 Tipo de Conexión : Radio Radio de Conexión : 0.1250 Long del Chaflán : 0.1000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0100 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F3				Línea			Este insertará una septima operación lineal en su perfil.

Esta línea será 0.995 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 90 grados.  Puntos finales serán 1.99 pulgadas por X y –0.875 pulgadas por Z.  También será un conector de la mezcla del chaflán con un longitud de 0.1 pulgadas:

#0110  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 1.9900 Z Final : -1.750 Angulo de Inclinación : 90.00 Longitud : 0.9950 Tipo de Conexión : M Chalfán Radio de Conexión : 0.1250 Long del Chaflán : 0.1000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0050 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Línea(RC)		Este insertará una octiva operación lineal en su perfil.

Esta línea será 0.9 pulgadas en longitud y cortará a un ángulo de 180 grados.  Puntos finales serán 1.99 pulgadas por X y –2.65 pulgadas por Z:

#0120  Lineal

Tipo Lineal : Avance X Final : 1.9900 Z Final : -2.6500 Angulo de Inclinación : 180.00 Longitud : 0.9000 Tipo de Conexión : Nada Radio de Conexión : 0.1250 Long del Chaflán : 0.1000 Núm de la Herramienta: 5 Avance : 0.0100 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Terminar		Cuando termina definir el perfil, puede insertar un paso

de acabado.  Su bloque inicial será 0050, su bloque final será 0120.  La profundidad de corte a X debe ser 0.01 pulgadas, la profundidad de su corte a Z debe ser 0.005 pulgadas.

#0130  Paso de Acabado

Bloque Inicial : Avance Bloque Final : 0500 Profun de Corte X : 0120 Profun de Corte Z : 0.0100 Núm de la Herramienta: 0.0050 Avance : 0.0100 f/r Velocidad del Husillo : 600 CSS Compen del Cortador : Derecha

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Insertar		Insertar una línea en blanco entre Fil del Perfil y Fin del

Programa.

F8				Muescas		Su muescas exterior tendrá un incremento de

profundidad (X) de 0.05 pulgadas y un incremento de anchura (Z) de 0.025 pulgadas.  Su radio inicial es 0.0725 pulgadas, y su radio final es 0.635 pulgadas.  Su esquina rondeada será un radio de 0.03 pulgadas.

#0150  Ciclo de Muescas

Tipo : External Radio Inicial : 0.7250 Radio Final : 0.6350 Increm de Profun X : 0.0500 Z Inicial : -0.6000 Z Final : -0.6500 Increm de Anchura Z : 0.0250 Acabam de la Esquina : Radio Radio de la Esquina : 0.0300 Long del Chaflán : 0.0000 Herra de Desbaste : 6 Avance Aspera : 0.0020 f/r Vel Asp de la Rotación : 400 CSS Cantidad de Paso Acab : 0.0010 Herra de Acabamiento : 6 Avance Final : 0.0015 f/r Vel de Rotación Final : 450 CSS

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

F3				Insertar		Insertar una línea en blanco entre Muescas y Fin del

Programa.

F5				Helical			Este pondrá un filete external en su parte con un ángulo

de 60 grados, 8 filetes por pulgada con un guía de la cuerda de la rosca de 0.125 pulgadas y un chaflán de 1 pulgada.  Su primera profundidad de corte será 0.01 pulgadas, con su profundidad de corte mínima de 0.001 pulgadas.

#0160  Ciclo Helical

Tipo de Filete : External Angulo de Filete : 60.0000 Filete / Pulgada : 8.0000 Guía de Filete : 0.12500 Z Inicial : -0.7000 Z Final : -1.6250 Diámetro Mayor : 0.9980 Diámetro Menor : 0.8466 Cant del Chaflán : 1.0000 Cant de Inclinación : 0.0000 Angulo de Inclinación : 0.0000˚ Prof de Corte Mínima : 0.0010 Primer Profun de Corte : 0.0100 Núm de la Herramienta: 31 Velocidad del Husillo : 1100 RPM Cantidad de Paso Acab : 0.0010 Núm Pasos Sobrantes : 4

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

ESC				Cancelar		Regresar a la Pantalla de Editar.

F9				Atajo			Le permite a cortar la parte con una herramienta del

atajo.  Incremento del picado es 0.1.  Su posición Z es   –2.688, con un radio inicial de 2.05 y un radio final de 0.1 pulgadas.  Su  acabamiento de la esquina será una cuadraro:

a:

#0170  Ciclo del Atajo

Tipo : Avance Incremento del Picado : 0.1000 Z Posición : -2.6880 Radio Inicial : 2.0500 Radio Final : 0.1000 Acabam de la Esquina : Cuadrado Radio de la Esquina : 0.0000 Long del Chaflán : 0.0000 Núm de la Herramienta: 7 Avance : 0.0020 f/r Velocidad del Husillo : 400 CSS

F8				Gráficos		Muestra una imagen de la parte hasta este punto.  Esta

imagen puede ser usada para detectar problemas que pueden ocurrir si la pieza es cortada en este momento.

F10				Aceptar		Guarda los valores escogidos.

ESC				Cancelar		Regresar a la Pantalla de Editar.