CAPITULO 10

Códigos de Programación CNC

General

Los próximos tres capítulos contienen una descripción de los códigos de programación CNC y de los parámetros soportados por el T-Series Control.  El T-Series Control tiene unos Códigos G y parámetros que son de origen "modal" y otros que son "one shot".  Los Códigos G y parámetros modales permanecen activados hasta que un otro Código G o parámetro es introducido.  Los "one shot" solamente duran mientras que la línea en que se hallan está siendo ejecutada.

Por ejemplo, un comando de movimiento como G1 (modal) permanecerá activado hasta que aparezca otro comando de movimiento diferente (G0, G2, G3, etc.).

Símbolos Misceláneos CNC de Programación

E, F - Feedrate (Velocidad de Corte/Avance) o Mov de Guía de La Cuerda de Rosca

En el modo de Roscado, (G32, G76, y G92), E y F pueden especificar la guía de la cuerda de rosca(en unidades/rev).  En otros modos, solamente F puede ser usado para especificar el feedrate.  El Feedrate se expresa en unidades/rev o unidades/min, dependiendo en el modo G98/G99.  El Feedrate programado puede ser modificada utilizando la perilla de "feedrate override" (entre 2%  y 200%).  La velocidad de corte de defecto es 3.0 unidades/minuto.

Ejemplo:

G01 X1.0 Z-2 F0.1     ;Fresado lineal a X1 a Z-2 a 0.1 unidades/rev

N - Número de Bloque

Los números de bloques se utilizan para identificar las líneas de los programas CNC.  Estos números son opcionales, pero pueden ser utilizados con la función buscar (vea la opción Buscar de Pantalla Principal en Capítulo 3 ).  Los números de bloques facilitan la manipulación de los archivos NC.

Ejemplo:

N1 G56 M26/Z

N2 G00 X0 Z0

O - Número de Programa

El número de programa O le permite identificar su programa con un cierto número.  Si el número del programa es 9100-9999, los códigos G desde el número O hasta el próximo M99 serán extraídos y puestos en un otro archivo de subprograma/macro.  Las líneas no serán ejecutadas hasta que el nuevo archivo sea llamado con M98 o G65.

Ejemplo:

O1521

N1 G56 M26/Z

N2 G00 X0 Z0

P - Parámetro

P puede corresponder al tiempo de demora, a un número de subprograma, o a un parámetro general de los ciclos fijos.

Ejemplos:

G04  P1.32		;Detiene la ejecución del programa por 1.32 segundos

G10  P73  R.1		;Ajusta el parámetro #73 (G73 retirar) a .1 pulgadas

Q - Parámetro

Q se utiliza como un parámetro de profundidad en los ciclos fijos de taladrado.

Ejemplo:

G76  X.75  Y-1.5  Z-1.5  P.1  Q.02  F.125 	;Q escoge una profundidad de corte de .02”

R - Radio, Punto de Retorno, Parámetro

R puede representar un radio, un punto de retorno, o un parámetro general.  R es de una naturaleza similar a la del Parámetro P.

Ejemplos:

G10 P5 R.0625			;ajusta radio de nariz de herramienta 5 =  0.0625

G90 X1.0 Z-2.0 R.25  F0.0115	;corte inclinado, desde 0.5” diámetro a 1.0” diámetro

S - Velocidad de Rotación del Husillo

Cuando la velocidad de rotación es especificada, el valor del ajustador automático de la velocidad de husillo es alterado y actualizado inmediatamente.  La especificación de una velocidad del husillo no activa el comienzo de la rotación.  En el modo G97 (defecto), S especifica la velocidaddel husillo en RPM.  En el modo G96, S especifica la velocidad de la superficie en pies/min. o metre/min.

Ejemplo:

S1400 M3		;Activa la rotación del husillo CW a 1400 RPM

T - Selección de Herramienta

Peticiona el operador a instalar la herramienta apropiada o cambiar herramientas.

Ejemplo:

T0100		;Petición operador a cargar herr. #1, cancela compensaciones

T0101		;No hay un cambio de herramienta, pero activa compensación por herr. #1

T0201		;Petición operadora cargar herr.#2, guarda compensaciones de herramienta #1

: - Identificador de Comentarios Visibles

El símbolo de dos puntos (:) se utiliza para indicar el comienzo de una línea con comentarios dentro de un programa CNC.  El (:) debe ser el primer carácter en la línea.

Ejemplo:

:Selección de sistema de coordenada 3

G56

:Rápido a parte cero

G00 X0 Z0

:Los comentarios visibles aparecerán en la pantalla con los códigos G.

; - Identificador de Comentarios Internos

El símbolo (;) se utiliza para indicar el comienzo de una línea de comentarios internos dentro de una línea de un programa CNC.  Todo lo que sea escrito después de este símbolo será ignorado durante la ejecución del programa.  Los comentarios internos sirven para documentar los programas NC o para omitir el resto de una línea temporalmente.

Ejemplo:

G56		;Selección de sistema de coordenada 3

G01 X1 Y1 F0.1

G0; X0 Y0	;G00   Selección sin movimiento