CAPITULO 2

Pantalla de Archivos

Presione la tecla Archivo <F1> mientras que está en la Pantalla Principal del Intercon para tener acceso a  la Pantalla de Archivo.  La porción arriba de la Pantalla de Archivo es la misma como la Pantalla Principal de Intercon.  Sin embargo, las operaciones al fondo de la pantalla son diferentes.

F1 - Nuevo

Presione la tecla <F1> para crear un archivo Nuevo.  Será peticionado para guardar cambios al programa de parte corrientamente cargado.  Presione la tecla <S> para guardar cambios o presione la tecla <N> para continuar sin guardar los cambios.  En el central de la Pantalla de Archivos, lo siguiente será mostrado:

Use las flechas de subir y bajar para mover desde campo a campo.  Presione la tecla <F1> para cambiar entre las opciones cuando necesaria y presione la tecla <F10> para aceptar las entradas.  Presione la tecla <ESC> para cancelar y regresar a la Pantalla de Archivos.

Nuevo Nombre de Trabajo:  Escriba el nombre del trabajo Nuevo.  El archivo será guardado con la

extención .LTH.

Programador:  Escriba el nombre del programador.

Diámetro (X) de la Pieza:  Escriba el diámetro de la pieza.

Longitud (Z) de la Pieza:  Escriba la longitud de la pieza.

Grabado:  Escriba el estilo en el cual usted desea grabar la pieza.  Escoje entre end chucked o entre

centros por grabado de la pieza.

Coordenada de la Cara Z:  Escriba la posición de la cara Z.  Este campo está disponible solamente cuando el grabado ha sido ajustado a end chucked.

F2 - Cargar

Presione la tecla <F2> para cargar un programa guardado.  Será peticionado para guardar cambios al programa de parte corrientamente cargada.  Presione la tecla <S> para guardar cambios o presione la tecla <N> para continuar sin guardar los cambios.

Escriba el nombre del archivo o use las teclas de las flechas para seleccionar el programa que quiere cargar. Usted puede cambiar unidades de discos o directories al escribir una letra de una unidad seguida por dos puntos (:) o un nombre de directorio.  Por ejemplo, para cargar un programa de parte desde la unidad de diskettes, escriba “A:\” seguido por el nombre del programa.  Presione la tecla <F10> para cargar el archivo seleccionado o presione la tecla <ESC> para cancelar y regresar a la Pantalla de Archivos.

F3 - Guardar

Presione la tecla <F3> para guardar el progama de parte corriente.  El programa será guardado con su nombre corriente.

F4 – Guardar Como

Presione la tecla <F4> para guardar el programa de parte corriente abajo de un nombre differente.  Este le permite a hacer cambios a un programa y a guardar el archivo abajo de un nombre diferente para que el nombre original no sea cambiado.  El nombre puede tener hasta 8 caracteres en longitud, pero no puede contener los símbolos -+=\[]’.”;/<>? En el nombre del archivo.

Escriba el nombre que quiere usar para guardar su programa de parte y presione la tecla <F10> para aceptarlo o presione la tecla <ESC> para cancelar y regresar a la Pantalla Principal de Intercon.  Usted puede guardar el programa en una otra unidad o en un otro directorio al incluir la letra de la unidad o el nombre del directorio.  Por ejemplo, usted puede guardar un parte en una diskette al escribir “A\” seguido por el nombre del programa.

F5 - Borrar

Presione la tecla <F5> para borrar un programa de parte.  La pantalla que aparece es mucho como la de la Pantalla de Guardar Como.  Le será peticionado a escribir al nombre del archivo que quiere borrar.  Presione la tecla <F10> para aceptarlo y borrar el programa o presione la tecla <ESC> para cancelar y regresar a la pantalla de archivos.

F7 - Ajustar

Presione la tecla <F7> para cambiar el ajuste del parte.  La pantalla siguiente será mostrada en el lado izquierdo de la pantalla.  Use las flechas de subir y bajar para seleccionar entre campos.  Presione la tecla <F1> para cambiar entre opciones cuando necesario y presione la tecla <F10> para acceptar el ajuste cuando termina.  Presione la tecla <ESC> para cancelar y regresar a la pantalla de archivos.

.

Generación de Comentarios:  Escoger entre Habilitado y Inhabilitado.  Cuando generación de comentarios es activado, Intercon insertará un comentario antes de cada bloque describiendo el tipo de operación.  Inhablitando generación de comentarios reduzca el tamaño del archivo.

Cantidad de Despejo:  Ajuste la distancia fuera de su parte que quiere a posicionar cuando cambia de un movimiento rápido a un movimiento de avance.  Esta cantidad aplica a ambos ejes X y Z.

Profundidad de Corte G7x:  Escriba la cantidad de material a quitar per paso en un ciclo del perfil.  El valor siempre es una cantidad del radio.

Cantidad del Retraso G7x:  Escriba la distancia a retrasar después que un paso de corte ha sido hecho en un ciclo del perfil.  El valor siempre es una cantidad del radio.

Cantidad del Retraso del Picado:  Escriba la distancia a retrasar después de un movimiento de corte ha sido hecho en el ciclo de taladrado del picado, ciclo del corte del picado, y ciclo de muescas.

Cantidad de Relief X G7x:  Escriba la cantidad de relief del eje X en el ciclo de Muescas.  Este es la cantidad la herramienta se mueve fuera del material en la dirección del eje X antes de hacer movimientos rápidos para posicionarse por el próximo corte.

Cantidad de Relief Z G7x:  Escriba la cantidad de sobrepaso del eje Z en el ciclo de Muescas.  Este es la cantidad la herramienta se mueve fuera del material en la dirección del eje Z antes de hacer movimientos rápidos para posicionarse por el próximo corte.

Profundidad de Corte Mínimo de Filete:  Escriba la cantidad minima que quiere a ser removida por un paso en el ciclo de roscado.

Cantidad delChaflán de Roscado:  Escriba el número de vueltas para afilar de la profundidad de la

cuerda de rosca a la superficie del objeto.

Radio de la Mezcla del Chaflán:  Escriba el radio para usar cuando redondeando las esquinas de un

chaflán cuando se selecciona el chaflán de la mezcla.

Demora del Husillo/Enfriamiento:  Escriba la cantidad de tiempo en segundos que quiere el torno a esperar para que el husillo alcance su velocidad y el enfriamiento empiece a fluir.

Operaciones Modales (Lineal, Arco, Taladrado/Roscado):  Cambiar entre si o no.  Escogiendo si causará el mismo tipo de operación a ser insertado automáticamente después de la operación inicial ha sido aceptada.

Input Coordenada X:  Cambiar entre radio y diámetro.  Usted puede seleccionar a entrar las coordenadas como cantidades del radio o diámetro.

Campos de Input del Angulo de Inclinación:  Cambiar entre esconder y mostrar.  Cuando usted selecciona esconder, los campos que corresponden a coordenadas polares no serán mostradas.  Cuando usted selecciona mostrar, los campos que corresponden a coordenadas polares serán mostradas.

Campos Modales de Input:  Cambiar entre esconder y mostrar.  Cuando usted selecciona esconder, los campos modales no serán mostradas.  Cuando usted selecciona mostrar, campos modales serán mostradas.

F8 - Gráfico

Presione la tecla <F8> para mostrar un gráfico de la parte.  Vea Capítulo 4 por detalles.

ESC - Cancelar

Presione la tecla <ESC> para regresar a la Pantalla Principal de CNC7.

Alt-H - Ayuda

Presione <Alt-M> para mostrar la Pantalla de Ayuda en la ventana izquierda.  Esta ventana contiene una breve descripción de cada tecla.  Presione cualquier tecla para continuar.