CAPITULO 6

Configuración

(F3 de Ajuste)

General

Las primeras cinco opciones, <F1> a <F5>, mostrarán un conjunto de parámetros.  Cada opción es explicada en detalle abajo.  La tecla <ESC> le mostrará la pantalla anterior (Ajuste).

La opción de configuración le provee los medios para modificar las configuraciones de la máquina y del control.  La mayoría de la información en esta sección no debe ser cambiada sin contactar a su distribuidor.  Algunos datos, si falsos o incorrectos, pueden causar daños al operador o a la máquina.

# La Clave Secreta

Al oprimir <F3> desde la Pantalla de Ajuste, le sería peticionado a entrar una clave secreta.  Este nivel de seguridad es necesario para que el operador no cambie parámetros vitales accidentalmente.  La clave secreta se puede encontrar en la documentación dada al dueño de la máquina cuando el contralor es instalado.

Si usted sabe la clave secreta, solamente tiene que escribirla y presionar <ENTER>.  Si la clave que usted escribió es incorrecta, un mensaje aparecerá y le dirá que la clave secreta es incorrecta y la petición de la clave reaparecerá.  La petición será borrada al presionar <ESC>.

Si usted no sabe la clave secreta, simplemente presione <ENTER>.  Usted será dado acceso a las opciones de la configuración para que usted pueda ver la información.  Sin embargo, usted no podrá cambiar algunos de los datos.

Configuración del Control

El botón <F1> de la pantalla de Configuración le mostrará la pantalla de la Configuración del Control en la ventana de editar.  La pantalla de la Configuración del Control le ofrece un método de cambiar datos que dependen del contralor.  Cada campo es explicado en detalle abajo.

Si usted desea cambiar un campo, use las flechas para subir y bajar el cursor y escoja el campo deseado. Escriba el nuevo valor y presione <ENTER>, o presione <SPACE> para cambiar.  Cuando termina de editar, presione <F10> para guardar los cambios que haya hecho.  Si desea botar los cambios y restaurar los valores anteriores, presione <ESC>.

Unidades del DRO

Este campo controla la unidades de medida que el DRO muestra.  Las dos opciones son 'Milímetros' y 'Pulgadas'.  Cuando este campo es destacado por el cursor, "Presione SPACE para cambiar" aparece en la base de la pantalla.  Este mensaje dice que al presionar <SPACE> el valor de este campo cambiará entre las dos opciones.

Las unidades del DRO no tienen que ser iguales a las unidades de medida de la máquina (explicadas abajo).  Este campo es proveído a los operadores de los códigos G20 & G21 para que puedan ver la posición de la herramienta en términos de unidades de trabajo (vea Capítulo 11).

Unidades de Medida (de la Máquina)

Este campo controla cuales unidades de medida la máquina usa en cada trabajo.  Las dos opciones son 'Milímetros' y 'Pulgadas'.   Presione <SPACE> para cambiar el campo entre las dos opciones.

Este campo determina la interpretación de defecto de las dimensiones del trabajo y de los avances (feedrates).  Si 'Pulgadas' es escogida, todos los avances, dimensiones y los parámetros que dependen de las unidades serán interpretados como pulgadas.

 NOTA:  Este campo debe ser cambiado con poca frecuencia, nunca si es posible.  Si usted desea

ejecutar un trabajo con unidades que no son las unidades de defecto de la máquina, use

entonces los códigos G20 & G21.

Velocidad  Máxima del Husillo (Rango Alto)

Este campo ajusta la velocidad máxima del husillo en las máquinas que tienen unidades del contralor del husillo de frecuencia variable (VFD).  Todas las velocidades de los husillos, registradas en cualquier programa CNC, son enviadas al PLC como porcentajes de este valor máximo.

Si su máquina es equipada con una unidad de doble rango y un VFD, el contralor no excederá la velocidad del husillo ajustada por este campo mientras que esté en alta transmisión.  Vea la sección de Parámetros de la Máquina abajo para información de ajustando las relaciones de transformación del engranaje por rangos bajo y medio.  Si su máquina tiene un VFD pero no está equipada con una unidad de doble rango, entonces este campo determina la velocidad máxima del husillo.

Máquina a Referencia (Home) al Encender

Este campo controla si la máquina se moverá a su punto de referencia (home) automáticamente al encenderla, o si se tendrá que moverla manualmente.  Ajuste este campo a 'Sí' si usted tiene interruptores de límite/home o paradas fuertes seguras en todos los ejes y desea usar los interruptores o paradas para encontrar la referencia de home.  Ajuste este campo a 'No' si usted necesita mover manualmente la máquina a su punto de referencia de home.  Vea el Capítulo 1 para más información acerca de home.

Tipo de PLC

Este campo le dice al contralor cual tipo de PLC está instalado.  Los valores posibles son 'Ausente', 'Básico', 'Normal' y 'Doble' y no deben ser cambiados a menos que un tipo de PLC diferente esté instalado.  Use <SPACE> para cambiar entre las cuatro opciones.

Los tipos fijos de PLC instalados dependen en el número de su T-Series y de las opciones que hayan sido compradas.  Vea las Tablas de Información de la página ix para saber que clase de PLC ha sido instalado en su control, o hable con su distribuidor para más información.

Tablero de Panel de Movimientos

Este campo le dice cual tipo de Panel de Movimiento es instalado.  “T” por torno y “M” por mill.

Tablero de los Movimientos de los Ejes Requeridos

Este campo le dice al contralor si un tablero de movimientos debe ser instalado para ejecutar los trabajos.

Tiempo para el Protector de Pantalla

Este campo determina la demora usada para la función del protector de pantalla.  Cuando un valor aparte de cero es ajustado, la pantalla será protegida después del número de minutos especificado.  La función del protector solo trabaja si ningún trabajo está siendo ejecutado.

El valor registrado es medido en minutos.  Por eso, un valor de 5 protegería la pantalla en 5 minutos si ninguna acción es ejecutada.  Cuando la pantalla está en blanco (protegida), solamente tiene que presionar una tecla para restaurar la pantalla.  Si usted no desea usar esta opción, entre un valor de cero para desactivarla.  Sin embargo, si la pantalla se mantiene sin protección por mucho tiempo, la imagen de una pantalla se puede 'quemar' en el monitor.  Esto significa que usted podrá ver esta imagen en la pantalla del monitor no importa si el monitor esté encendido, apagado, o en otra pantalla.

RS232 Disco y Directorio

Este campo ajusta la unidad de discos de defecto y el directorio para la tecla <F3> en la pantalla de Cargar Trabajo.  Esto le permite cargar archivos convenientemente desde una computadora adicional vía un cable nulo de modem.  El Control generalmente reajusta la línea de la unidad de discos rígidos C: de la computadora adicional como unidad E:, dependiendo en la forma que fue ajustada.  Usted debe ejecutar el programa INTERSVR (dado con IBM DOS) en la computadora adicional para usar esta opción.

Configuración de la Máquina

El botón <F2> de la pantalla de configuración le mostrará la pantalla de la configuración de la máquina en la ventana de editar (vea la siguiente ilustración).  La pantalla de la Configuración de la Máquina provee al operador un método de cambiar datos que dependen de la máquina.

Hay dos tablas de data en la pantalla de Configuracion de Maquina.  Presione <F1> para modificar los paràmetros de movimiento en la tabla superior.  Presione <F2> para modificar los paràmetros de los motores en la tabla inferior.  Tecla el nuevo valor y presione <ENTER> o presione <SPACE> para activar diferente valores.  Cuando termina de editar, presione <F10> para guardar las las cambias que ha hecho.  Si desea botar las cambias que ha hecho y guardar los valores anteriores presione <ESC>.

Una descripcion de estos paràmetros se ve abajo.

 NOTA:  Aunque X aparece en la primera línea del DRO y Z aparece en la Segunda línea, su orden es

reversado en todas de las pantallas de configuración.

*NOTA:  Alguna de estos valores se fijan automàticamente por la opcion de Autotune ( Vea abajo

Configuracion de PID ).

*

F1 - Parámetros de Mover (los valores deben ser entrados en la tabla 1 de la página

ix)

La tecla <F1> es usada para ajustar los parámetros de los movimientos.  Una descripción de cada uno de estos parámetros es explicada abajo.

Movim. Lento: Determina la velocidad de movimiento en un eje cuando un movimiento lento es escogido y un botón de movimiento es presionado.  Este valor no puede ser más alto que la máxima velocidad.

Movim. Rápido: Determina la velocidad de movimiento en un eje cuando un movimiento rápido es escogido y un botón de movimiento es presionado.  Este valor no puede ser más alto que la máxima velocidad.

Vel. Máx.: Determina la máxima velocidad de cada eje individual.  Un movimiento de G0 (Rápido) siempre será ejecutado a Vel. Máx.  Vel Máx también determina el movimiento del máximo feedrate (G0) possible.  El avance nunca puede exceder Velocidad Máxima, aun si la perilla de feedrate override en el panel de movimientos está sobre 100%.

 NOTA:	La máxima velocidad puede ser ajustada a un valor más pequeño si desea usar la máquina con un 	avance más lento.

Cambio de Dir.: Determina la velocidad a la cual un eje empieza a decelerar antes de parar o cambiar dirección.  Un valor bajo causará un gran reducimiento en la velocidad antes de cambiar dirección, causando su máquina a trabajar con mas exactitud.  Un valor alto causará menos reducimiento antes del cambio, pero esto puede causar un "choque" en la máquina y puede perder exactitud.  Este parámetro no debe ser cambiado.

Vmáx. Delta: La velocidad máxima instantánea que será ordenada en la transición de un vector.  Este parámetro no debe ser cambiado.

F2 - Parámetros del Motor (los valores deben ser entrados en la tabla 2 de la página ix)

La tecla <F2> es usada para ajustar los parámetros del motor para cada eje.  Una descripción de cada parámetro es explicada abajo.

 AVISO: Los Parámetros del Motor no deben ser cambiados sin contactar a su distribuidor.  Valores falsos 	o incorrectos pueden dañar la máquina, el operador, o ambos.

Rótulo: La letra que usted quiere usar para identificar el eje.  Los primeros dos ejes deben ser normalmente Z y X.  Las entradas que no se utilizan deben ser marcadas N.

 NOTA:	El tercer eje representa el husillo y contiene información acerca de la posición del encoder del

husillo.

Motor rev/unidad: El número de revoluciones del motor que resulta en un movimiento de una unidad de medida.  Esto significa que si las unidades de la máquina son pulgadas, entonces el Motor rev/unidad es el número de revoluciones del motor que resulta en un movimiento de una pulgada.

Encoder pulsos/rev:  Los pulsos por revolución de los encoders en sus motores servo.

Compens. Juego: La cantidad de compensación en el eje.  Esto ocurre cuando la mesa pierda distancia debido a partes flojas durante los cambios de direcciones.  Consulte su manual de la máquina o el Manual de Servicio del T-Series para instrucciones de como medir la compensación.

Límites: Los números de input del PLC correspondientes a cualquier interruptor de límites que usted pueda tener en su máquina.  Esta información debe ser dada por su instalador.  Si ningún interruptor de límite es instalado, este campo debe ser ajustado a 0.

Homes (Ref. de Máq.): Los números de input del PLC de cualquier Interruptor de Home que usted pueda tener. Estos son similares a los interruptores de límites.  Si su máquina no tiene interruptores de home, este campo debe ser ajustado al valor del Interruptor de Límite.  Si ningún interruptor de home o límite es instalado, este campo debe ser ajustado a 0.  Usted entonces debe usar paradas fuertes como puntos de referencia si lo desea.

 NOTA:	El Interruptor de Home nunca debe ser localizado físicamente más allá del Interruptor de Límite.

Dirección Reversa: Usado para igualar la referencia +/- de su máquina al los electrónicos del control. Cambie este valor si usted se mueve en la dirección X (reversa) cuando al presionar el botón X+.

Compensación del Tornillo: Este valor  es usado para activar o desactivar tables de compensación de laser.  Solamente cambia a Y si la máquina ha tenido un laser ejecutado en eso eje y la tabla del laser fue generado.

F3 - Buscar Home

Presione <F3> para mover el eje al contactor positivo o negativo del límite.

F4 - Ajustar Home

Presione <F4> para fijar la Referencia de Máquina de un eje en la posición actual.  Esta función usualmente sigue al Buscar Referencia.  Está operación no debe ser usado para ajustar la posición cero de la pieza.   Para ajustar la posición cero de la pieza, use la pantalla de Ajuste de Pieza.

Parámetros de la Máquina

Presionando <F3> de la pantalla de Configuración le mostrará la pantalla de los Parámetros de la Máquina.  Esta pantalla le provee un método de cambiar los varios parámetros de la máquina que son usados por el control.

Si usted desea cambiar un campo, use las flechas para mover el cursor y escoja el campo deseado.  Escriba el nuevo valor y presione <ENTER>.  Cuando termine de editar los campos, presione <F10> para aceptar y guardar cualquier cambio que haya hecho.  Presione <ESC> para regresar la pantalla anterior (Ajuste).

 NOTA:	Muchos de los parámetros de la máquina también pueden ser ajustados con el código-G G10.

Los siguientes parámetros tienen las corrientes definiciones:

| Parámetro | Definición | Defecto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Orientaciòn de Interfaz de eje X | 0 |
| 3 | Herramienta Modal y Compensación de Altura | 0 |
| 4 | Indicador de Cargar Archivos de un Lugar Remoto | 0 |
| 5 | Suprimir el Ajuste de Home de la Máquina | 0 |
| 6 | Cambiador Automático de Herramienta Instalado | 0 |
| 7 | Mostrar Colores | 0 |
| 8 | Sistema(s) de Enfriamiento Disponible | 2 |
| 9 | Mostrar Lenguaje/Idioma | 0 |
| 10 | Control de Función Macro M | 0 |
| 19 | Auto-Activación del MPG | 0 |
| 20 | Temperatura Ambiental | 72 |
| 21-24 | Coeficientes de Calentamiento del Motor | Vea el texto |
| 25-28 | Coeficientes de Enfriamento del Motor | Vea el texto |
| 29 | Temperatura de Advertencia | 150 |
| 30 | Temperatura Límite | 180 |
| 31 | Porte de la Unidad de Vectores del Husillo | 0 |
| 32 | Indice de Velocidad de Transmisión Digital de la Unidad de Vectores del Husillo | 19,200 |
| 33 | Indice de Velocidad del Motor de la Unidad de Vectores del Husillo | 1 |
| 34 | Cuentas/Rev del Endoder del Husillo | 8,000 |
| 35 | Data Entrada del Codificador del Husillo | 4 |
| 40 | Incremento de Movimiento Básico | 0 |
| 41 | Incremento de Movimiento del Operador | 0.25 |
| 43 | G71/72 Profundidad de Corte | 0.01 |
| 44 | G71/72 Cantidad del Escape | 0 |
| 45 | G74 Cantidad de Relevación del Eje X | 0 |
| 46 | G75 Cantidad de Relevación del Eje Z | 0 |
| 47 | G73 Repetir Cuenta | 1 |
| 48 | G70 Cantidad de despeje | 0.01 |
| 49 | Cantidad de Chaflán de Filete | 0 |
| 50 | G76 Cantidad del Acabado | 1 |
| 51 | G76 Angulo de Filete | 0 |
| 52 | G76 Profundidad Mínino de Cortadura | 0.001 |
| 53 | G76 Permiso del Acabado | 0.01 |
| 55 | Programacción del Radio | 0 |
| 56-59 | Límites de Paradas Fuertes | 0 |
| 61 | Tiempo de Parada de Alta Potencia | 0 |
| 62 | Límite PID de Parada de Alta Potencia | 0 |
| 63 | Multiplicador PID Ocioso de Alta Potencia | 1.5 |
| 65-67 | Proporciones de los Engranajes del Husillo | 1 |
| 73 | Cantidad de Retración de Picado | 0.05 |
| 74 | Función M del husillo CCW | 4 |
| 84 | Función M del Husillo CW | 3 |
| 87-88 | Tiempo de Aceleración de Autotune y Ka | 48 |
| 95-98 | Distancias de los Movimientos de Autotune | 2 |
| 99 | Número de Eventos de Busca-Adelante | 1 |

Paràmetro 1 - Orientaciòn Interfaz de Eje X

Este paràmetro es un campo de 2-bit que fija la orientaciòn del eje X por las mostraciones de dibujos y por las teclas de movimeinto de X+ y X-.  El valor de defecto es 0.  Cuando el defecto es activo todas las

mostraciones de dibujo seràn mostradas si las herramientas estuvieran situada atras de la linea de corteza.

| ## Bit | ## Funciònamiento | ## Valor en Paràmetro |
| --- | --- | --- |
| 0 | Cambiar posiciòn de eje X en dibujos | ### Si=1, No =0 |
| 1 | Cambiar direcciònes de las teclas de eje X | ### Si=2, No=0 |

Parámetro 3 - Herramienta Modal y Compensación de Altura

Este parámetro controla si la última herramienta y compensación de altura activada durante de una ejecución de un programa permanecerá activo después de la ejecución del programa.  También controla el estado de Herramienta en la Pantalla de Estado.

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| 0 | Números de Comp. de Herr. y Altura serán modal, permanecerán actívo entre programas. Muestra de Estado de Herr. permanecerá actíva aun si el programa no está bajo ejecución. Muestra de Estado de Herr. mostrará solamente los números corrientes de T y H. |
| 1 | Números de Comp. de Herr. y Altura serán reajustado a sus defectos después de la ejecución del programa. Muestra de Estado de Herr. será actualizada solamente durante ejecución del programa. Muestra de Estado de Herr. mostrará solamente el número corriente de T. |

Paràmetro 4 – Indicador de Cargar Archivos de un Lugar Remoto

Este paràmetro controla la acciòn de menu de Cargar Trabajos cuando archivos estan escogido de disc drives mayor que C.  Estos drives (ejemplo:  drives D, E, F) son presumidos a ser drives de una red o sistemas unidas.  Si este paràmetro es 1 el menu de Cargar Trabajos cargarà un archivo de un drive mayor de C:  por haciendo una copia de ella y colocandola en la unidad de disco duro en su control (en el

directorio C:\CNC7T\NCFILES).  Cuando corre el trabajo mas tarde, el control usarà la copia que esta en el disco duro.  Pero si este paràmetro es 0, el archivo no serà copiado al disco duro de su control.  Una referencia al archivo serà hecho  Cuando corre este trabajo mas tarde el control leerà el archivo desde cualquiera disco duro donde esta.

Parámetro 5 - Suprimir el Ajuste de Home de la Máquina

Este parámetro suprime el requisito de ajustar la posición home de la máquina antes de ponerla en marcha.  Si el valor de parámetro 5 es 0, el home de la máquina debe ser fijada antes de ejecutar cualquier trabajo.  Si el valor de parámetro 5 es 1, el ajuste de la posición home no es pedido ni requerido.

 NOTA:	El parámetro 5 es diferente al pedido "Máquina a Referencia al Encender" de la Pantalla de Configuración del Control.  El parámetro 5 determina si usted debe fijar la posición home; "Máquina a Referencia al Encender" determina como usted fijará la posición home, si lo tiene que hacer.

Parámetro 6 - Cambiador Automático de Herramienta Instalado

Este parámetro dice al control si usted tiene instalado un cambiador automático de herramienta instalado en su máquina.  Este campo afecta la acción de M6 en sus programas CNC.  Vea M6 bajo las funciones M en el Capítulo 4.

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| 0 | Cambiador automático de herramienta NO instalado |
| 1 | Cambiador automático de herramienta instalado |

Parámetro 7 - Mostrar Colores

Este parámetro determina que combinación de colores serán usados en la pantalla.  Si usted tiene una pantalla de colores, ajuste este parámetro a 0.  Si usted tiene una pantalla de monocromo (especialmente un panel de monocromo LCD) ajuste este parámetro a 1.

Parámetro 8 - Sistema(s) de Enfriamiento Disponibles

Este parámetro es usado por Intercon para determinar que sistemas de enfriamiento están disponibles en la máquina.  El parámetro debe ser ajustado de la siguiente manera:

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| 1 | Enfriamiento de Spray (M7) solamente |
| 2 | Ambos sistemas de enfriamiento |
| 3 | Enfriamiento de Bomba (M8) solamente |

Parámetro 9 - Mostrar Lenguaje/Idioma

Este parámetro determina que lenguaje/idioma será usado para los mensajes de peticiones y errores.  Si usted compró la opción de español y desea ver los mensajes en Español, ajuste este parámetro a 1.  Para ver los mensajes en Inglés, ajuste este parámetro a 0.

Parámetro 10 - Control de Función Macro M

Este parámetro es un campo de 4 bits que controla varios aspectos de las funciones M.  La siguiente tabla muestra las funciones ejecutadas por el valor indicado en este parámetro.  El valor de defecto es 0.

| Bit | Descripción de la Función | Valor del Parámetro |
| --- | --- | --- |
| 0 | Mostrar los códigos M & G en los macros de las funciones M? | Sí = 1, No = 0 |
| 1 | Ejecutar los macros de las funciones M en Modo de Bloque? | Sí = 2, No = 0 |
| 2 | Decelerar para parar en M105 y M106? | Sí = 4, No = 0 |
| 3 | Mover a Z home en M2, M6 y M25? | No = 8, Sí = 0 |

Parámetro 19 - Auto-Activación del MPG

Este parámetro determina si el MPG será activado al encender el control.  Un valor de 0 (defecto) hará que el control espere a que el usuario presiona el botón MPG en el panel de movimientos.  Un valor de 1 automáticamente activará el MPG al encender el control.

Parámetros 20-30 - Estimación de la Temperatura del Motor

Estos parámetros son usados para estimar la temperatura del motor.  Los parámetros 20, 29 y 30 corresponden a la temperatura ambiental del taller, a la temperatura con la cual usted quiere generar una advertencia de sobrecalentamiento, y a la temperatura con la cual usted quiere cancelar el trabajo y descargar la potencia, respectivamente, en grados Fahrenheit.  Los parámetros 21 a 24 son los coeficientes de calentamiento para cada uno de los cuatro ejes.  Los parámetros 25 a 28 son los coeficientes de enfriamiento para cada uno de los ejes. La siguiente tabla contiene los valores de defecto para los parámetros 20 - 30:

| Pará metro | Eje | Valores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Unidad de 8A, Motores de 15 in/lb | Unidad de 12A, Motores de 29 in/lb | Unidad de 15A, Motores de 29 in/lb | Unidad de 15A, Motores de 40 in/lb | Unidad de 25A, Motores de 40 in/lb |
| 20 | N/A | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 21 | Z | 0.028 | 0.02 | 0.027 | 0.03 | 0.04 |
| 22 | X | 0.028 | 0.02 | 0.027 | 0.03 | 0.04 |
| 25 | Z | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 26 | X | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 29 | Todos | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 30 | Todos | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |

Parámetro 31 - Porte de Velocidad del Husillo

Parámetro 31 determina el porte serial de la PC que ha sido establecido para la unidad de vectores.  La siguiente tabla contiene los valores de este parámetro:

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| -1 | 12 bits a CPU7 a KoyoPLC Direct a Unidad de Vector |
| 0 | 8 bits al husillo controlado por CPU7 (Ninguna unidad de vectores) |
| 1 | COM1 a unidad de vector |
| 2 | COM2 a unidad a vector |

Parámetro 32 - Indice de Velocidad de Transmisión Digital de la Unidad de Vectores

del Husillo

Este parámetro indica la velocidad de transmisión digital (9600, 19200, etc.) con la cual el control debe comunicarse con la Unidad del Husillo.  Este paràmetro solo tiene significado si paràmetro esta fijado a 1 o 2 por COM1 o COM2.

Parámetro 33 – Porcentaje del Engranaje del Motor del Husillo

La proporción entre el motor de la unidad de vectores y el chuck en velocidad alta.  Este valor debe ser mayor que 1.0 si el motor da vueltas más rápido que el chuck; este valor debe ser menor que 1.0 si el chuck da vueltas más rápido que el motor.  Nota: este valor aplica a la velocidad alta.  La proporción entre las velocidades altas y bajas está establecida por los parámetros de proporción del engranaje (65-67).

Parámetro 34 - Cuentas/Rev del Encoder del Husillo

Este parámetro controla las cuentas/revolución del encoder del husillo.  Si el encoder cuenta hacia arriba al moverse en la dirección CW (M3), el valor de este parámetro debe ser positivo.  Si el encoder cuenta hacia arriba al moverse en la dirección CCW (M4), el valor de este parámetro debe ser negativo.

Paràmetro 35- Data Entrada del Encoder del Husillo

Este paràmetro specifica los datos de eje entrada a cual encoder del husillo esta conectado.  El encoder

del husillo es requerido por movimientos del husillo esclavado como rocaduras y almentaciòn por

revlouciòn.  Un valor de 2 significa la 3era entrada de datos del encoder; el valor de 3 significa el 4o; y el

valor de 4 significa la quinta.

Parámetro 40 - Incremento de Movimiento Básico

Este parámetro fija el incremento de movimiento básico (0.0001" ó 0.002mm por defecto).  Este valor es usado por las teclas de movimiento x1, x10 y x100 (0.0001, 0.001 y 0.01 en consolas viejas).

Parámetro 41 - Incremento de Movimiento del Operador

Este parámetro fija el incremento de movimiento del operador (0.25" ó 1.0mm por defecto).  Este valor es usado por la tecla de movimiento 0.25 en consolas viejas.  No tiene afecta en las nuevas consolas.

Parámetro 43 - G71/72 Profundidad de Corte

La profundidad de cada corte sucesivo a lo largo del ejeZ (por G71) o eje X (G72).  El valor mínimo es 0.0001”; el valor máximo es 9999.9999”; el valor de defecto es 0.01”.

Parámetro 44 - G71/72 Cantidad del Escape

La distancia el cortador moverá lejos de la superficie cortada antes de ir de nuevo para empezar el siguiente paso.  El valor mínimo es 0.0001”; el valor máximo es 9999.9999”; el valor de defecto es 0.01”.

Parámetro 45 - G74 Cantidad de Relevación del Eje X

La distancia a lo largo del eje X que el cortador moverá lejos de la superficie antes de ir de nuevo a la punta de empieza al final de un paso.  El valor mínimo es 0; el valor máximo es 9999.9999; el valor de defecto es 0.

Parámetro 46 - G75 Cantidad de Relevación del Eje Z

La distancia a lo largo del eje Z que el cortador moverá lejos de la superficie antes de ir de nuevo a la punta de empieza al final de un paso.  El valor mínimo es 0; el valor máximo es 9999.9999; el valor de defecto es 0.

Parámetro 47 - G73 Repetir Cuenta

Número de pasos a cortar.  El valor mínimo es 1; el valor máximo es 1000; el valor de defecto es 1.

Parámetro 48 - G70, G71, G72 Cantidad de Despeje

La cantidad de despeje, de la materia, que hace la herramienta al terminar ciclos de limpieza y ir a hacer movimientos rapidos en eje X.  El valor de defecto es 0.01.  Para ver mas informaciòn de ciclos de

limpieza mira en Capítulo 11.

Parámetro 49 - Cantidad de Chaflán de Filete

La longitud de la chaflán insertado en el extremo de cuerdas de rosca cortada con los ciclos G92 y G76, como múltiplo del nivel de la cuerda de rosca.  Un valor de 1.0 inserta una chaflán de un-filete.  El valor mínimo es 0; el valor máximo es 100; el valor de defecto es 0.  Vea Capítulo 3 para mas información acerca de G92 y G76.

Parámetro 50 - G76 Cantidad del Acabado

Número de pasos de acabado en el G76 ciclo.  Todo el permiso de acabado se quita con el primer paso de acabado; los pasos sobrantes son pasos del recorrido(o limpieza) encima del mismo camino.  El valor mínimo es 1; el valor máximo es 99; el valor de defecto es 1.  Vea Capítulo 11 para mas información acerca de G76.

Parámetro 51 - G76 Angulo de Filete

Angulo de la extremidad del cortador de la cuerda de rosca.  El valor mínimo es 0; el valor máximo es 120; el valor de defecto es 0.  Vea Capítulo 11 para mas información acerca de G76.

Parámetro 52 - G76 Profundidad Mínino de Cortadura

En el ciclo G76, cada paso sucesivo tiene un incremento de profundidad mas pequeño.  Este parámetro ajusta el incremento de profundidad mínimo.  El valor mínimo es 0.0001”; el valor máximo es 9999.9999”; el valor de defecto es 0.0010”.  Vea Capítulo 11 para mas información acerca de G76.

Parámetro 53 - G76 Permiso del Acabado

El permiso de acabado dejado después de los pasos de profundidad, para ser removido por el primer paso de acabado.  El valor mínimo es 0.0001”; el valor máximo es 9999.9999”; el valor de defecto es 0.0010”.  Vea Capítulo 11 para mas información acerca de G76.

Parámetro 55 - Programacción del Radio

Por defecto, todas las posiciones del eje X y las compensaciones de las herramientas del eje X son valores de diámetro.  El recorrido actual de la máquina será la mitad de la distancia solicitada.  Si parámetro 55 es ajustado a 1, las posiciones del eje X y las compensaciones de las herramientas serían interpretadas como valores de radio.  En este caso, el recorrido actual de la máquina será iqual a la distancia solicitada.

Parámetros 56-59 - Límites de Paradas Fuertes

Si su máquina está ajustada para crear un home al encontrar una parada fuerte (en vez de interruptores de home o límite), estos parámetros escogen, por cada eje, cuanta fuerza el control aplicará antes de determinar que ha llegado a la parada.  Los valores cambian desde 0 a 32000.  El valor de defecto es 8000.  8000 también será usado si el parámetro es dejado en 0.  Si este parámetro es demasiado bajo, la secuencia de home se detendrá antes de llegar a la parada fuerte, creando el home de la máquina en el lugar equivocado.  Si este parámetro es demasiado alto, la máquina podría dañar la parada.

Parámetros 61-62 - Parámetros para Detectar Paradas

El T-Series Control detectará y reportará varias condiciones de paradas.  Una parada de baja potencia ocurre si el control ha estado aplicando una corriente mínima especificada por un tiempo especificado, y ningún movimiento del encoder ha sido detectado.  Esto puede indicar un cable de encoder flojo o dañado.  Una parada de alta potencia ocurre si el control ha estado aplicando por lo menos una corriente de 90% por un tiempo especificado, y ningún movimiento mayor de 0.0005" ha sido detectado.  Esto puede indicar una obstrucción física.

El parámetro 61 es el límite de tiempo, en segundos, para una parada de alta potencia.  El valor de defecto es 0.5 segundos.

El parámetro 62 es la entrada de output de PID para una parada de alta potencia.  El valor de defecto es 115.

Parámetro 63 - Multiplicador PID Ocioso de Alta Potencia

Este parámetro contiene el valor de una constante usada en la estimación de temperatura de un motor cuando un eje no está en movimiento y ningún programa está en ejecución, pero el motor sigue recibiendo potencia para mantener su posición.  El valor de defecto es 1.5.  El propósito de esta estimación de temperatura es detectar temprano si un eje se ha parado contra una resistencia anormal, la cual puede causar que el motor a sobrecalientar.

Parámetros 65-67 - Proporciones de los Engranajes del Husillo

Estos parámetros dicen al control las proporciones de los engranajes para los motores de husillos con niveles múltiples. Hasta cuatro niveles de velocidades pueden ser soportados; el nivel alto es establecido por defecto.  Los parámetros 65-67 especifican la proporción del engranaje para cada nivel bajo, relativo al nivel alto.  Por ejemplo, si la máquina es una fresadora con un husillo de nivel dual y la velocidad del husillo en el nivel bajo es 1/10 del nivel alto, entonces el parámetro 65 debe ser ajustado a 0.1.

Parámetro 65 es la proporción de engranaje del nivel bajo.  El defecto es 1.

Parámetro 66 es la proporción de engranaje del nivel medio-bajo.  El defecto es 1.

Parámetro 67 es la proporción de engranaje del nivel medio-alto.  El defecto es 1.

Parámetro 73 - Cantidad de Retración de Picado

Este parámetro ajusta la cantidad de retración de picado asociado con G74 y G75.  El valor mínimo es 0, el valor máximo es 9999.9999”, el valor de defecto es 0.0500.  Vea Capítulo 11 para mas información acerca de G74 y G75.

Parámetros 74 - Función M del Husillo CCW

Este parámetro ajuste la función M a rotar el husillo en la dirección CCW.  El valor de defecto es 4.  Vea Capítulo 12 para mas información de esta función M.

Parámetros 84 - Función M del Husillo CW

Este parámetro ajuste la función M a rotar el husillo en la dirección CW.  El valor de defecto es 3.  Vea Capítulo 12 para mas información de esta función M.

Parámetros 87 - Eje Z Límite de PID por Autotune

1-64, defecto a 48

Parámetros 88 - Eje X Límite de PID por Autotune

1-64, defecto a 48

Parámetros 95-98 - Distancias de los Movimientos de Autotune

Estos parámetros fijan las distancias máximas que el control moverá cada eje en cualquier dirección desde el punto inicial al ejecutar Autotune.  El valor de defecto de estos parámetros es 2.0 pulgadas.

El valor mínimo que autotune usará es 32,000 cuentas.  Esto puede ser llegado por el siguiente formula:

Distancia minima de autotune = 32,000 * (unidades/cuenta)

Paràmetro 99 – N Mira Adelante

Este paràmetro fija el numero defecto de lineas o arcos para que

Todos los otros parámetros están reservados para expansión futura.

Configuración PID

Para llegar a la pantalla de Configuración PID desde el menu principal, presione <F1>, luego <F3>, luego <F4>.  La pantalla de la Configuración PID le ofrece a los técnicos cualificados un método de cambiar los datos que dependen del PID para examinar y configurar su máquina.  Los parámetros de PID no deben ser cambiados sin contactar a su distribuidor.  Valores falsos o incorrectos pueden dañar la máquina, el operador, o ambos.

F1 - PID  Parámetros (los valores deben ser entrados en la tabla 3 de la página ix)

Esta opción es para técnicos cualificados solamente.  La alteración de estos valores causará cambios DRAMATICOS en la forma que la sistema servo funciona, los cuales podrían dañar la máquina.  NO intente cambiar estos parámetros sin contactar a su distribuidor.

 NOTA:	Algunos de estos valores son ajustados por la opción Autotune (vea F5 - Autotune abajo).

Los parámetros Kp, Ki, Kd, Límite, Kg, Kv1 y Ka en la sección arriba en la ventana de editar son valores usados por el algoritmo del control PID.  Estos parámetros no deben ser cambiados en ninguna ocasión.  Los otros dos parámetros PID son el tiempo de aceleración y la velocidad máxima.  Estos parámetros son explicados abajo.

Acel:  (Tiempo de aceleración)  El tiempo requerido por un eje para acelerar a su máxima velocidad. Aunque cada eje tiene su propio tiempo de aceleración, el tiempo de aceleración actual usado durante un trabajo será el tiempo más lento de todos los ejes.  NO cambie este campo a menos que tenga un conocimiento entero de su operación.

Vel. Máx: Vea la sección de Configuración de la Máquina: Mover arriba.

 AVISO: Valores PID incorrectos pueden arruinar la máquina, lastimar al operador, y/o destruir los

motores!!!

F2 - Programa de Colección PID

Esta opción es usada por los técnicos cualificados para examinar los parámetros PID al registrar hasta 5 líneas de códigos-G para ejecutar con el uso del comando de Colección de Datos abajo.

F3 - Colección de Datos

Esta opción es usada por los técnicos cualificados para recoger datos acerca del movimiento de uno de los motores. La opción usa los valores localizados en los campos del eje y densidad situados en la parte inferior de la pantalla y también usa el programa de colección PID para obtener los datos.  Cuando esta opción es escogida, el contralor ejecuta el programa de colección PID y obtiene los datos del eje seleccionado.  Los técnicos cualificados ven la información del eje seleccionado al lado izquierdo inferior de la ventana de editar.

F4 - Guardar Datos

Esta opción es usada por los técnicos cualificados para guardar los datos recogidos después de presionar <F3>.  La opción usa el campo extensión (de archivo) localizado en la parte inferior de la pantalla.  Los datos recogidos son guardados con el nombre SUMMARY.extensión.

F5 - Autotune

Esta opción es usada por los técnicos cualificados para determinar automáticamente los valores de la Vel. Máx., tiempo de Acel/Decer, y Cambio de Dir. (vea la sección de Configuración de la Máquina: Mover) y también los parámetros Kc, Kv, Kg por cada eje instalado.  El procedimiento de Autotune hará una serie de movimientos en cada eje, recorriendo la distancia de recorrido guardado en Parámetros 95 y 96 desde la posición inicial en todas las direcciones para determinar la fricción y gravedad de cada eje.  La distancia mas pequeña es 32 cuentas de la máquina

 NOTA:	No ejecute el Autotune a menos que un técnico cualificado se lo pida.

F6 - Resistencia

Esta opción se usa por los técnico cualificados para determinar si su máquina está atando dondequiera a lo largo del recorrido de un eje.  Presione <F6> para empezar.  Presione <F1> para escoger el eje que quiere examinar.  Presione el botón CYCLE START.  Un archivo de texto DRAG_X.OUT o DRAG_Z.OUT es generado y guardado en el directorio C:CNC7.  Si la resistencia es excesivo, un mensaje aparecerá en la pantalla.  Contacte su distribuidor para corregir el problema lo mas pronto posible.