CAPITULO 7

Avance Automático

(F4 de Ajuste)

General

La pantalla del Avance Automático es usada para ordenar movimientos de los ejes.  Todas las operaciones disponibles en la pantalla de Avance Automático también pueden ser ejecutadas en MDI con los Códigos M y G apropiados.

F1 - Avance Automático Absoluto

Presione <F1> para mover un eje a una posición absoluta, con un avance especificado.

F2 - Avance Automático Incremental

Presione <F2> para mover un eje una distancia incremental, con un avance especificado.

F3 - Liberar XZ

Presione <F5> para liberar (descargar) la potencia de los motores de los ejes X y Z, permitiéndole a usar su máquina manualmente.

F4 - Potencia

Aplica potencia a los motores X y Z para mantener posición.