CAPITULO 4

Compensacion de Herramientas

4-1	Introducciòn al Compensacion de Herramientas

Para tener exito en tornos CNC, sigue estos cinco pasos:

- Determinar las herramientas que necesita usar para hacer la parte por medio de mirando los dibujos.

- Ajustar las compensaciones de los ejes X y Z por cada herramienta.  (Capítulo 4)

- Programar la parte usando Intercon.  (Manual de Intercon)

- Ajustar las posiciones de ejes X y Z a cero (0) en la material que serà hecho en su màquina.

- Graficar la parte para asegurar que no hay errores en la programa, y hacer la parte.

Compensaciones en herramientas permita el control a saber la diferencia en longitud de cada herramienta que

serà usada.  Puesto que diferente herramientas estaràn en diferente posiciones cada herramienta tendrà su

propia valor de compensacion en X y Z.  Por un trabajo que tiene diferente herramientas, es critical que las

compensaciones estan ajustado a los valores correctos.

Usaremos el control para determinar la diferencia en compensaciones de cada herramienta por definando una posiciòn de medir las herramientas.  El método mas sencilla es para hacer una corte pequeña en la materia y

tocar cada herramienta en el diàmetro nuevo de la materia.  El control guardarà la distancia que la herramienta tenia que mover para tocar el diàmetro de la materia.  Despues que las compensaciones estan conocidas por cada herramienta, una programa de herramientas multiples pueda ser hecho con exito.

    - Ajustando Compensaciones de Herramientas de Eje X por Herramientas de Diàmetro Exterior

- Poner en el torno una pieza para trabajarla, usar los botones de movimiento para hacer una corte (muy pequeña (fig. 4-1).  Deja la herramienta en esta posicion de X.

Nota:  Encender el husillo por cambiarlo por el modo manual, presione el botone Spin Start y ajustar su velocidad del husillo con la perilla de Override.

- Medir el diàmetro nuevo de cortadura, como muestra en fig.   4-2.

X_05

Fig. 4-1

X_09

Fig. 4-2

=1.8721”

- Abrir la biblioteca de compensaciones de herramientas:  En la pantalla principal del control de los tornos presione;  F1 [Ajuste],	F2 [Herramienta]	F3 [Bibli. de Compen.].

- Teclando F4 [Abs/Inc] le ayudarà estar seguro el campo, posiciòn, esta fijo como absoluto.

- Ajustar la Referencia:  Ahora presione F1[referencia X], entrar el diàmetro de paso 2 en el campo de establecer la referencia X, luego presione F10 para acceptar.  Referencia

X esta fijado ahora.

- Medir la compensacion de X:  presione F2[medir] para medir la compensacion X de la herramienta usada para hacer la corte principal.  El valor serà mostrado en el campo de compensacion X.

Notas:  A)  Asegúrate que el cursor en la biblioteca de herramientas esta en el campo de compensaciones

X por la herramienta que ha medido.  Por ejemplo, si esta mediando herramienta 2, asegúrate

que el cursor esta en la posicion T02 de compensacion X antes presionando F2.

- B)  Presione F2 [Medir] mientras que la herramienta todavia esta tocando el cortadura nueva.

Fig. 4-3

Herr. Nueva:

Tocar posic. de referencia.y pres. F2 [Medir]

X_11

Cualquier pieza de materia puede ser usada para fijar las compensaciones de herramientas.

No es necesario usar la materia actual (si tiene el diàmetro que necesita).

- Medir la proxima herramienta:  Tocar la proxima herramienta a la cortadura referencia como muestra en fig. 4-3, y presione F2 [Medir].  Repità este paso por las demas de su herramientas.

Notas:  A)  Aseguràte que no hay obstaculos, luego usa Tool Check para subir la herramienta del punto

de medir

- Usa una pieza de papel para medir las herramientas de su cortadura de referencia.  Mover la herramienta lentamente a tocar la pieza de papel que esta en contacto con la punta de referencia,en el modo incremental.

- Si esta usando un ATC (Automatic Tool Changer), aseguràte que esta libre de obstaculos, luego presione el buton ATC en la biblioteca de herramientas para rotar su ATC a la proxima herramienta.

    - Ajustando Compensaciones de Herramientas de Eje X por Herramientas de Diàmetro Interior

Despues de ajustar todos las dimensiones exteriores de las herramientas, ahora usted pueda ajustar las medidas internas de X.

X_12

Fig. 4-4

Poner en el torno una pieza para trabajarla, usar los botones de movimiento para hacer una corte de diàmetro interno (muy pequeña) (fig. 4-4).

X_08

Fig. 4-5

= 1.2781”

Medir la cortadura nuevo de su diàmetro interior (fig.4-5).

- Abrir la biblioteca de compensaciones de herramientas:  En la pantalla principal del control de los tornos presione;  F1 [Ajuste],	F2 [Herramienta]	F3 [Bibli. de Compen.].

- Teclando F4 [Abs/Inc] le ayudarà estar seguro el campo, posiciòn, esta fijo como absoluto.

- Ajustar la Referencia:  Ahora presione F1[referencia X], entrar el diàmetro de paso 2 en el campo

de establecer la referencia X, luego presione F10 para acceptar.

- Medir la compensacion de X:  presione F2[medir] para medir la compensacion X de la herramienta

usada para hacer la corte principal.  El valor serà mostrado en el campo de compensacion X.

Notas:  A)  Asegúrate que el cursor en la biblioteca de herramientas esta en el campo de compensaciones

X por la herramienta que ha medido.  Por ejemplo, si esta mediando herramienta 2, asegúrate

que el cursor esta en la posicion T02 de compensacion X antes presionando F2.

- B)  Presione F2 [Medir] mientras que la herramienta todavia esta tocando el cortadura nueva.

- Medir la proxima herramienta:  Tocar todas las herramientas en su posicion nuevo del diàmetro

Interno y presione F2 [Medir] para medir cada herramienta.  Repetir este paso con todas las herramientas de diàmetro interno (fig. 4-6)

Herr. Nueva:

Tocar posic. de referen. DI.y pres. F2 [Medir]

Fig.4-6

X_13

Casos Especiales:  Algunas veces serà difícil para tocar una herramienta nueva en la posicion de referencia fijado en paso #2.  Si esto es el caso, usted pueda repetir cada paso desde paso #1 a paso #5 por cada herramienta, leyendo una posicion de referencia nueva por cada herramienta!  En este caso harà una cortadura nueva de diàmetro por cada herramienta y entrarà la cortadura nueva como punto

de referencia por esta herramienta.  Este método le causarà mas trabajo, pero si es mas difícil a tocar una herramienta nueva en una posicion de referencia que ya existe, este método puede ser usado por herramienta de diàmetros interiores y exteriores.

    - Ajustando Taladros, Taladros centrales, y Roscadura con Macho

Para ajustar taladros, taladros centrales, roscaduras con machoy herramientas de perforaciòn, usa una indicador puesto en la portabroca dando vueltas (por mano) a su herramienta para encontrar el centro del husillo.Recuerda;  la referencia X (vea secciòn 4-1.1) tiene que ser fijado antes de fijar las compensaciones como explicaremos abajo.

- Ajustar el indicador:  Colocar la base del indicador en el husillo o en la portabroca.  Mueva la

Fig.4-7

X_15

herramienta al centro del husillo aproximadamente. (fig. 4-7)

- Ajustar al taladro en el centro:  Toca la punta del indicador al espiga de la herramienta, rotando la

portabroca por mano.  Mover el eje X en el modo incremental hasta que el indicador tiene el mismo

cantidad por la circunferencia entera de la herramienta.

- Medir la compensacion X:  Presione F2 [Medir] para medir la compensacion X de la herramienta.

El valor apareceràen el campo compensacion X.

Nota:  Este procedimiento tambien puede ser usado en ajustando compensaciones de diàmetro interior en

casos donde no lo puede hacer con la cortadura inicial de ajustamiento.

    - Ajustando herramientas de Perforaciòn

Puesto que herramientas de perforaciòn vienen con una compensacion del fabricante, ajustandolo es lo mismo como ajustando un taladro, con unos pasos añadido.  Seguir pasos de 1 a 3 en secciòn 4-1.3 para ajustar a un taladro, y luego hacer lo siguiente:

- Encontrar la compensacion de la herramienta:  Mira la cantidad de compensacion del fabricante por la herramienta que serà medida.

Fig. 4-8

X_04

Cambia al modo incremental:  Con el campo de compensacion X subrayado por la herramienta que serà medida, presione la tecla F4 [Abs/Inc] hasta que vea incremental  abajo posiciòn.

- Entrar la compensacion dada por la fabricante:  Multiplicar la compensacion del fabricante por dos negativo (–2), luego tecla el numero en el campo compensacion X.  El valor que usted tecla debe ser mostrado siendo restado del valor de compensacion X ya medido.

X_14

Fig. 4-9

Ajustando compensaciones en Eje Z de las herramientas

- Poner en el torno una pieza para trabajarla, usar los botones de movimiento para hacer una corte de

superficie (fig. 4-8)  O si la superficie es exacto, toca la herramienta en la punta final.

Referencia Z

Abrir la biblioteca de compensaciones:  Del pantalla principal de serie T presione:  F1 [Ajuste], F2 [herramienta], F1 [Bibli. Compen.].

- Ajustar la referencia:  Asegúrate que la columna Z esta marcado, luego presione F1 [Refer. Z] y presione F10 [Guardar] para acceptar este como la punta de referencia.

- Medir la compensacion de herramienta:  Sin mover la posicion Z de la herramienta usada en el paso 2 presione F2 [Medir] para medir la proxima compensacion de aquella herramienta.

- Medir la compensacion Z de la proxima herramienta:  Cargar la proxima herramienta y hacerlo llegar al punto de referencia (fig. 4-9).  Presione F2 [Medir].  Repetir por las demas herramientas.

Nota:  Asegúrate que el cursor esta en el campo de Compensacion Z en la biblioteca de herramientas y en el lugar correcto por cada herramienta antes de presionar F2 [Medir].

4-1.6   Ajustando la compensacion de la herramienta tronzadora

X_17

Fig. 4-10

Cargar la herramienta tronzadora y hacerlo tocar la faz de la materia (fig. 4-10).  Con la pantalla marcada en la columna de compensacion Z al numero correcto de herramienta, presione F2 [Medir].

- Si la herramienta tronzadora tiene anchura de 0.125 y si quiere al lado atrasado ajustado a Z cero, en la pàgina de compensaciones marcar la columna Z donde la herramienta serà ajustada.  Presione F4 [Abs/Inc] para escoger el modo incremental.

- Teclar el valor -.125 y presione Enter.  El valor -.125 serà añadido al valor medido en paso 1.

4-2  Nariz Radio

En la pàgina biblioteca de compensaciones es un campo por nariz radio.  Este campo diga al control la distancia a ajustar cuando usa compensacion del cortador (G41 o G42).  Por mas detalles vease Capitúlo 11.

- Para editar entradas:  Presione F4 [Abs/Inc] hasta que posicion dice absoluto (en la parte inferior, mano derecha de la pantalla).  (Vease seccion 4-3 por mas detalles)

- Mover al campo deseado de nariz radio usando las teclas de flechas.  Teclar el valor del nariz radio y presione la tecla Enter.

4-3  Modos de Absoluto y Incremental

F4[ Abs/Inc] -  You can toggle absolute input or incremental input using the F4[ Abs/Inc] key.  If incremental is displayed here under Position, the number you enter will be added or subtracted from the current number displayed. If absolute is displayed, it will change to the number you type in.

Vea F4[ Abs/Inc]

Make small adjustments to Offsets and Radii using F5 [+.001] and

F6 [-.001].  Use the arrow keys to highlight the value to be adjusted.  Press F5 to increase the offset value by 0.001" (or 0.02mm in Metric mode).  Press F6 to decrease the offset by the same amount.

NOTE: Metric vs. English Mode can be set using Parameter #41.

4-4  Nariz Vector

Entrando nariz vectores de herramientas dirà al control como la herrameinta esta orientada en la màquina.  Este es necesario para calcular la compensacion del cortador y como la herramienta serà retirada de los ciclos de cortadura.  Marcar la columna de nariz vector y la herramienta que serà usada, luego entrar el valor correcto del nariz vector como se indica en la pantalla.

Valores Comunes de Nariz Vectores

| Operacion Ranura y Giros de Diàmetro Exterior Ranura y Perforacion de Diàmetro Interior Ranura de Cada AtrasRanura de Cada Roscando y Talandro | Nariz Vector 3,8,4 2,6,1 5 7 0 |
| --- | --- |

Nota:  Los nariz vectores no cambiarà no importa si la columna de herramientas esta instalada en el frente o posterior de la màquina.  (figuras 4-11 y 4-12)

Fig.4-11

Colum. de Herr.

Adelante

Vector =Herr. 3 mostrada

Colum. de

Herr.

Atras

Fig.4-12