CAPITULO 3

La Pantalla Principal de CNC7

Cuando el M-Series Control es puesto en marcha, la primera pantalla que aparece es la Pantalla Principal de CNC7.

Descripciones de las Opciones

F1 - Ajuste

Presione <F1> para ver la pantalla de Ajuste y una nueva conjuntos de opciones.  Las cuatro opciones mostrados en la pantalla de opciones son de Pieza, Herramienta, Configuración y Avance (feedrate).  Estas opciones son explicadas en detalle en los Capítulos 8 hasta 11.

F2 - Cargar

Presionando <F2> le permite especificar el nombre del archivo de un programa CNC que quiere ejecutar.  La pantalla de Cargar Trabajo es mostrado abajo.

Cuando la pantalla de cargar es mostrada primero, la lista inicial de archivos pertenece a la unidad de discos rígidos del contralor.  Presione <F1> para cambiar a la unidad de diskettes del contralor, o presione <F3> para cambiar a la unidad de una computadora conectada por vía de un cable de modem nulo RS232.  Presione <F2> para regresar a la unidad de discos rígidos del contralor.  Las teclas de la flechas pueden ser usadas para mover el cursor al archivo que usted desea cargar.  Cuando el nombre del archivo que usted desea cargar sea mostrado en la línea "¿Programa que cargar?", presione <F10>.

Si usted desea usar el puerto RS232, usted debe juntar (con un cable de modem nulo) la computadora o Network (por RJ-45) con la cual desea cargar un programa al control. En la computadora sujetado, usted debe ejecutar el programa INTERSVR dado con IBM DOS, o un componente de DOS a conveniente a un LAN server. Vea la unidad RS232 y Directorio en el Capítulo 6 si necesita ajustar una unidad de defecto y directorio para el puerto RS232.

Las siguientes teclas se pueden usar en la pantalla de cargar trabajos:

<F1>	    cambia a la unidad de diskettes (A:\ directorio)

<F2>		    cambia a la unidad de discos rígidos (C:\CNC7\NCFILES directorio)

<F3>		    cambia a la unidad de otra computadora vía un puerto RS232

<Page Up>	    regresa el cursor un página  (una página contiene 32 archivos)

<Page Down>	    adelanta el cursor una página

<END>	    mueve el cursor al último archivo en la lista

<HOME>	    mueve el cursor al primer archivo en la lista

Flechas	    mueven el cursor en la dirección escogida

Los subdirectorios son mostrados al fin de la lista de archivos entre paréntesis cuadrados, "[" y "]", alrededor del nombre.  Si el directorio actual no es el directorio principal, una flecha de referencia aparece junto al nombre del directorio al fin de la lista.

Si usted sabe el nombre del archivo que desea cargar, escriba el nombre en el teclado y presione <ENTER>.  Al escribir el nombre, el cursor bajará a la línea "¿Programa que cargar?" y le mostrará lo que haya escrito en el teclado.  Cuando <ENTER> haya sido presionado, el contralor tratará a encontrar el archivo.  Si el archivo es encontrado, el archivo será cargado en el contralor como el Nombre de Trabajo.

Si el archivo no está localizado en el directorio actual, usted puede escribir el paso entero.

Operadores con Experiencia:

La línea "¿Programa que cargar?" puede ejecutar funciones similares a los comandos DIR y CD de DOS.  Vea los siguientes ejemplos:

Si usted escribe:     La pantalla:

*.CNC	mostrará todos los archivos con una extensión .CNC en el 			directorio actual

F*.*	mostrará todos los archivos en el directorio que comienza con F

..	subirá un directorio y mostrará todos los archivos en ese directorio

A:	cambiará al último directorio escogido en la unidad de diskettes 		A:  y mostrará todos los archivos en ese directorio

\	cambiará al directorio de origen de la unidad actual y mostrará 			todos los archivos en ese directorio

C:\INTERCON	cambiará al directorio C:\INTERCON y mostrará todos los archivos

en ese directorio

A:\G*.CNC	cambiará al directorio de origen de la unidad de diskettes A: y 			mostrará todos los archivos G que tienen una extensión .CNC

TEST?.CNC	mostrará todos los archivos que empiezan con TEST que tienen 		un carácter más (TESTA, TEST1, etc.) y que tienen la extensión 		.CNC

El uso de esta habilidad es similar al uso de DIR y CD en DOS pero dejando el DIR o CD.  Si usted solamente puede recordar parte del nombre del archivo o está localizado en otro directorio, estos comandos facilitan la localización.  Vea los comandos DIR y CD en su manual de PC-DOS para más información.

 AVISO:  NO cargue archivos no de Códigos-G y trate de ejecutarlos o editarlos.

La operación de la caracteristica de backplot es explicado en la sección Gráfica de esta capítulo.

F3 - MDI: Manual Data Input (Input Manual de Información)

Presione <F3> para introducir Códigos-G y Códigos-M directamente desde el teclado una línea a la vez.  Entre una línea de Códigos-G o Códigos-M y luego presione  <CYCLE START>.  El contralor ejecutará el orden.  Luego le preguntará por una otra línea.  Cuando haya acabado con el input manual, presione <ESC>.

Ejemplos:

¿Bloque? G92X0Y0		;marca la posición actual  XY igual a 0,0

¿Bloque? M26			;define la posición actual Z como home

 NOTA: Todas las funciones de Ajuste de Pieza y Avance pueden realizarse en el modo MDI escribiendo

los Códigos-G y Códigos-M apropiados.

F4 - Ejecutar

Presione <F4> para cambiar la manera su programa ejecutará.  Puede seleccionar un punto de empieza alterno, encender o apagar el modo simple de bloque, y encender o apagar paradas opcionales.  Las opciones en la pantalla de Ejecución son:

CYCLE START (o Alt-S)

Presione esta tecla para ejecutar un trabajo desde esta pantalla.

F2 - Buscar

La función de buscar mirará a través del archivo de Códigos-G presentemente cargado por la línea de programa o número de bloque o numero de herramienta especificado.  Para entrar el número de una línea solamente escriba el número del archivo deseado.  Las líneas son numeradas desde el principio con la primera línea número uno.  Para entrar el número de un bloque coloque una "N" en frente del número.  Para entrar el numero de herrameinta coloque una “T” en frente del numero.

Si encontrado, el programa entonces puede ser ejecutado desde el número de la línea o del bloque al presionar CYCLE START en el panel del operador.  Si el número especificado es incorrecto o si usted no desea ejecutar el programa desde este punto, presione <ESC> para regresar a la Pantalla de Ejecución.

| Ejemplos Data Entrada 1,234 N200 T12 T0505 | Busca por: Linea 1,234 Primer suceso del bloque 200 Primer suceso de herramienta 12 Primer suceso de herra. Con compensación de altura de 5 |
| --- | --- |

 NOTA:  Cuando empezando una programa de un punto de busqueda, es major a empezar desde una

posición conocida, como un cambio de una herramienta.  Información modal NO es guardado durante el proceso de buscar, entonces commandos de defecto son usados.  Algunos de estos commandos no están guardados son: G91,G1, G2, G3, F, etc.  Los defectos que son usados incluyen: G90, G0, F3, G40, G49.

F5 - Modo de Bloque

Presione <F5> para encender y apagar el modo simple de bloque.  Esto es similar a presionando la tecla AUTO/BLOCK en el panel de movimientos.  Si el modo simple de bloque está encendido, CNC7 se detendrá después de cada bloque en su programa de pieza y esperará hasta que usted presione CYCLE START.

F6 - Paradas Opcionales

Presione <F6> para encender y apagar las paradas opcionales.  Si las paradas opcionales están encendidas, cualquier código M1 que aparecen en su programa causarán una espera por CYCLE START (igual que M0).  Si las paradas opcionales están apagadas, los códigos M1 serán ignorados.

ESC - Salir

Presione <ESC> para regresar a la pantalla principal del CNC7.

F5 - CAM

Escoge <F5> desde el Menú Principal para cargar el software CAM instalado.  Otros paquetes de CAD/CAM pueden ser instalados por su distribuidor.  Si mas que uno programa de CAD/CAM o paquete de software en-línea ha sido instalado, un menú aparecerá para permitirle a escoger el programa apropiado.  Cuando sale del software CAD/CAM, regresará a la pantalla principal del T-Series Control.

F6 - Editar

La función de editar de la Pantalla Principal carga un editor de texto para que usted pueda editar los archivos CNC.  Presionando <F6> cargará el archivo del trabajo actual automáticamente, como indicado por Nombre de Trabajo mostrado en la pantalla del estado.  Cuando abandone esta editor de texto, regresará a la Pantalla Principal de CNC7.

 AVISO: Tratando a editar archivos que no contienen carácteres no-imprimible pueden causar resultados

inesperados.

 AVISO: NO edite los siguientes archivos CNC7:  CNC7.CFG, CNC7.PRM, CNC7.JOB, CNC7.TTL,

y CNC7.WCS. Estos archivos serán destruidos y toda información será perdida si son editados.

F7 - Utilidades

Presione <F7> para ver la Pantalla de Utilidades.  Esta pantalla le da varias opciones desde diagnósticos hasta funciones de archivos.  Vea el Capítulo 8 para una descripción detallada de las operaciones de las utilidades.

F8 - Gráficas

Presione <F8> para dibujar el programa actualmente cargado.  La pantalla muestra:

Un marco de paso del sendero de herramienta de su parte aparecerá.  Cada eje es indicado por el marcador X o Z, junto con escalas para indicar le ubicación actual de la pieza.  Aquí es una lista y la función de las teclas-F localizados en el fondo de la pantalla.:

F3 –Ajustar Distancia (set range)

Presione este tecla para fijar la cantidad de bloques o lineas que desea dibujar.

F4-Estimacion de Tiempo

Presione esta tecla para determinar el tiempo que va a usar para hacer la parte.  Incluye

tiempos de aceleración y desaceleración, pero no incluye el tiempo de cambiar herramientas.

F5 – Redibujar

Presione eata tecla para redibujar la pieza en cualquier momento.

F6 – Centrar

Presione esta tecla para mover la pieza alrededor de la pantalla.  Una vez que lo haya sido

presionada, use la cruz para escoger una locación de la pieza que moverá al centro de la pantalla.  Al escoger una sección, presione <F6> otra vez para continuar panning.

F7 – Acercar

Presione esta tecla para hacer un acercamiento al centro de la pantalla.

F8 – Alejar

Presione esta tecla para hacer un alejamiento desde el centro de la pantalla.

F9 – Acercar Todo

Presione esta tecla para ver la pieza entera en la pantalla.

ESC – Cancelar

Presione esta tecla para cencelar la gráfica corriente y regresar a la pantalla previa.

ALT-S - Empezar

La opción <ALT-S> sirve a los operadores que no tienen el panel de movimientos. Presionando <ALT-S> tiene la misma función que el botón CYCLE START del panel del operador. Vea el Capítulo 2 para una descripción del botón CYCLE START.