CAPITULO 5

Parte Cero y Sistemas

de Coordenadas Múltiples

5-1   Ajustando Parte Cero – Introduccion

Ajustando la Parte Cero establece una sistema de coordenadas con su origin al linea central de la parte.  En la series T control de Centroid, este sistema considere X+ siempre como esta señalando fuera de la linea central y Z siempre señalando fuera del husillo.

Seguir estos siguiente cinco pasos para tener exito con tornos CNC:

- Determinar las herramientas que necesita usar para hacer la parte por medio de mirando los dibujos.

- Ajustar las compensaciones de los ejes X y Z por cada herramienta.  (Capítulo 4)

- Programar la parte usando Intercon.  (Manual de Intercon)

- Ajustar las posiciones de ejes X y Z a cero (0) en la material que serà hecho en su màquina.

- Graficar la parte para asegurar que no hay errores en la programa, y hacer la parte.

    - Ajustando Eje X Parte Cero (X°)

- Poner en el torno una pieza para trabajarla.  Mover la herramienta de referencia (en este caso, una herramienta de diàmetro exterior de cada y giro) a la superficie de materia y hacer una corte muy pequeña sobre la superficie (fig. 5-1) o tocar la herramienta en la superficie conocida y deja la herramienta en este posicion de X (fig. 5-2).

Nota:  En el caso de 5-1, empieza al husillo por cambiando al modo manual, luego presione el botone (Spin Start), y ajustar la velocidad con la perilla de Spindle Override.

- Medir el diàmetro que tiene despues de hacer paso 1.

- En el control de series T, de la pantalla principal presione F1 [Ajuste], luego F1 [Parte]

- Si necesita presione F1 [Prx.Eje] para cambiar entre las pantallas de Z o X.  En la pantalla que sigue, la tecla F2 [Prx.Eje] serà usada para escoger la proxima coordenada de trabajo.

Nota:  Hay seis diferente coordenadas de trabajo opcionales que puedan ser usado (G54 hasta G59).  Vease seccion 5-2.

5)  Entrar la medida de diàmetro exterior que recibio en paso 2 en el campo de posicion del parte y presione Enter.

Nota:  Según como su control esta ajustado, este valor puede ser un diàmetro o un radio.  Vease Capitúlo 6, Paràmetro 55 por mas detalles.

- Entrar el numero de herramienta que esta siendo usada, presione F10 [ajustar].  Parte Cero ahora esta ajustado por eje X.  Todas las demas herramientas en la biblioteca de herramientas (Capitúlo 4) se ajustaràn automàticamente a este mismo posicion en eje X parte cero.

    - Ajustando Parte Cero en Eje Z (Z°)

- Mover la herramienta (en esste caso, la misma herramienta de diàmetro exterior usada para fijar X°) a la superficie de la materia y hacer una corte muy pequeña en su superficie (fig. 5-3), o tocar la superficie conocida (fig. 5-4) y dejar la herramienta en este posicion.

Fig.5-3

Fig.5-4

(O)

Nota: En el caso de 5-3, empieza al husillo por cambiando al modo manual, luego presione el botone (Spin Start), y ajustar la velocidad con la perilla de Spindle Override.

- En el control de series T, de la pantalla principal presione F1 [Ajuste], luego F1 [Parte].

- Cambiar a la pantalla de eje X usando F1[Prx Eje] y teclar 0.000 (o la posicion conocida de la superficie que esta usando) en el campo posicion de parte.  Presione Enter.

Nota:  Por ejemplo, si usted necesita hacer una corte de 0.05”en la cada de su parte, teclar el valor 0.05 en el campo Posicion de Parte que se ve en la pantalla.  Cero Z ahora serà 0.05” mas profundo que la cada que ahora existe.

- Entrar el numero de la herramienta que serà usada y presione F10[Ajustar].  Parte Cero ahora esta ajustado por eje Z. Todas las demas herramientas en la biblioteca de herramientas (Capitúlo 1) se ajustaràn automàticamente a este mismo posicion en eje Z parte cero.

  - Sistemas de Coordenadas de Trabajo

Sistemas de Coordenadas de Trabajo son posiciones individuales de diferente partes cero.  Estos diferente posiciones son usadas para reducir el tiempo de ajustar partes y la programmaciòn de ellas.  Hay diversas maneras como uno pueda usar SCT (Sistemas de Coordenadas de Trabajo )(WCS Work Coordinate Systems) para que su trabajo sea mas facil.

Hay seis diferente posiciones de parte cero, y los codigios G que representan cada posicion se muestran en la figura abajo:

Codigios G de

Sistemas de Coordenadas de Trabajo

| WCS # | G-Code |
| --- | --- |
| 1 | G54 |
| 2 | G55 |
| 3 | G56 |
| 4 | G57 |
| 5 | G58 |
| 6 | G59 |

    - Ajustando una SCT (Sistema de Coordenadas de Trabajo)

WCS1.jpg

WCS currently in use.

F2 [Next WCS] – switches WCS currently in use.