CAPITULO 2

El Panel del Operador

Note:  La configuracion de los controles en su Panel de Operador puedan ser diferente puesto que

hay diferente modelos

General

El panel del operador es un teclado sellado de membrana especial que le permite controlar varias operaciones y funciones de la máquina.  El panel contiene "switches" o interruptores momentáneos hechos de membrana, los cuales, en combinación con los indicadores (LEDs), son utilizados para comunicar al operador el estado de las funciones de la máquina.  Estas teclas se agrupan por función (alfanuméricos, controles de movimientos, etc.)

Controles de Movimiento de Los Ejes

X+ X-  Z+ Z-

Las teclas X, Y, Z y 4TH son los interruptores momentáneos para mover cada de los dos ejes de la máquina. Hay dos botones por cada eje (+/-).  Sólo se puede mover un eje a la vez.

Velocidad de Movimiento de Los Ejes

SLOW/FAST

SLOW/FAST es utilizado para elegir velocidad rápida (Fast) o lenta (Slow).  Cuando usted elige FAST (LED indicador encendido) y presiona un botón de movimiento, el eje se desplaza rapidamente. Cuando usted elige SLOW, el movimiento del eje será lento.  Vea el Capítulo 6 para más información acerca del ajuste de las velocidades rápidas y lentas de cada eje.

Modo de Movimiento de Los Ejes

CONT/INC

CONT/INC selecciona entre movimiento de los ejes continuo o incremental.  Presionando la tecla cambia entre los dos modos.  Cuando INC está seleccionado, como indicado por el LED, y un botón de movimiento es presionado, el eje se moverá una distancia igual al incremento corriente y después se parará.  Para moverlo de nuevo, tendrá que soltar el botón de movimiento y presionarlo otra vez.  Si usted elige CONT y un botón de movimiento del eje es presionado, el eje se moverá continuamente hasta que el botón es relevado.

 NOTA:  Los botones de movimientos no funcionarán si el software de la T-Series CNC no está en

ejecución, si el botón de Parada de Emergencia es activado, o si un trabajo (un programa CNC) está en ejecución.

Incremento de Movimiento de Los Ejes

x1, x10, x100

Presione cualquier de estos teclas para ajustar el incremento de movimiento.  La cantidad que usted escoge es la distancia el control moverá un eje si hace un movimiento incremental (x1=0.0001", x10=0.0010" y x100=0.0100").  Tan sólo un incremento puede ser seleccionado a la vez, y el incremento corriente de movimiento está indicado por la tecla que esté encendido.  El incremento del movimiento que escoge es para todos los ejes; no puede separar incrementos por cada eje.  El incremento del movimiento también selecciona la distancia que el control moverá un eje por cada "click" del rueda manual MPG.

MPG

Presione la tecla MPG para convertir control al modo del generador de Manual Pulse.  Cuando seleccionado, el LED estaría encendido.  En el modo contínuo, el MPG controlará el movimiento rápido de la máquina.  En modo incremental, cada “click” de la rueda manual MPG moverá la máquina incrementalmente (X1 o Z10) a una distancia indicada por la tecla de movimiento que esté indicado por el LED encendido.

Tool Check  (Examinación de la Herramienta)

Presione TOOL CHECK mientras que un programa CNC no esté en ejecución para mover la mesa a su posición (G28) de cambio de la herramienta.  Presionando TOOL CHECK mientras que un programa esté en ejecución detendrá los movimientos normales del programa, cancelará todas las funciones M, y mostrará automáticamente la pantalla Resumir Trabajo.  Desde la pantalla Resumir Trabajo, puede cambiar los ajustes de las herramientas.

 NOTA:	 Mientras que un trabajo esté en ejecución, presionando TOOL CHECK una vez detiene el

movimiento y le permite a mover manualmente la herramienta.  Presionando TOOL CHECK una

Segunda vez causará le herramienta a mover a su posición (G28) de cambio de la herramienta.

Single Block  (Ejecución Auto/Bloque)

La tecla SINGLE BLOCK selecciona entre el modo automático y el modo de bloque único.  El modo de bloque único le permite ejecutar un programa línea por línea al presionar CYCLE START después de cada bloque.  Mientras que está en el modo de bloque, puede seleccionar el modo auto en cualquier momento, pero mientras que está en al modo auto y el programa esta en ejecución, no puede seleccionar el modo de bloque único.  El modo auto ejecuta el programa cargado al presionar CYCLE START.  El modo Automático es el modo de defecto (LED apagado).  Cuando el modo de bloque único es seletado, el LED estría encendido.

Cycle Start  (Comienzo de Ciclo)

Cuando el botón CYCLE START está presionado, el T-Series Control empezará inmediatamente a procesar el programa corriente a su punto inicial, y le pedirá a presionar el botón CYCLE START otra vez para empezar la ejecución del programa.  Después de encontrar un M0, M1, M2, o M6 en el programa, el mensaje

Presione CYCLE START para continuar

aparecerá en la pantalla, y el T-Series control esperará hasta que usted presiona el botón CYCLE START antes de continuar la ejecución del programa.

 NOTA:	Presionando CYCLE START causará el T-Series Control a mover los ejes inmediatamente sin 	ningún otro aviso.  Asegúrese que Ud. realmente esté listo para empezar el programa cuando Ud. 	presiona este botón.  Presionando el botón FEED HOLD, el botón Parada de Emergencia, o el botón CYCLE CANCEL detendrá cualquier movimiento si CYCLE START es presionado accidentalmente.

Cycle Cancel (Cancelación de Ciclo)

Presionando CYCLE CANCEL mientras que un programa está en ejecución causará el T-Series Control a cancelar la ejecución del programa corriente.  El control detendrá  movimientos inmediatamente, cancelará todas las funciones M, y regresará a la pantalla principal.  Se recomienda que se pulse FEED HOLD antes de CYCLE CANCEL.   Si presiona CYCLE CANCEL, la ejecución del programa se detendrá; si desea comenzar de nuevo el programa, usted debe re-ejecutar el programa entero o puede usar la función "Buscar".  Vea la operación de la función "buscar" en el Capítulo 3.

Coolant On/Off  (Sistema de Enfriamiento)

La tecla COOLANT ON/OFF solamente puede ser utilizada si usted ha seleccionado el modo manual de enfriamiento.  Si el LED de COOLANT ON/OFF está encendido, el enfriamiento está encendido.  Presionando este botón enciende y apaga el sistema de enfriamiento en el modo manual.

Coolant Auto/Man (Modo de Enfriamiento)

Presionando esta tecla seleccionará el modo automático de enfriamiento.  El LED COOLANT AUTO/MAN estaría encendido si el modo automático está seleccionado.  Si el indicador COOLANT AUTO/MAN está apagado, el T-Series Control está en el modo manual.  COOL AUTO es el modo defecto.

Coolant Flood/Mist (Enfriamiento de Bomba/Spray)

La tecla de COOLANT FLOOD/MIST es usado para seleccionar entre el sistema de enfriamiento de bomba y el de spray.  Ud. puede seleccionar entre el enfriamiento de bomba y spray en cualquier momento,  aún en el modo Auto o Manual de enfriamiento.  El LED de COOLANT FLOOD/MIST estará encendido si el enfriamiento de bomba es escogido.  Si el LED de COOLANT FLOOD/MIST está apagado, el modo de Enfriamiento de Spray sería selectado.

Spindle (CW/CCW)  (Dirección del Husillo)

La tecla SPINDLE CW/CCW determina la dirección el husillo rotará si está encendido manualmente.  Si el husillo está empezado automáticamente, la tecla de dirección está ignorado y el husillo ejecuta con acuerdo del programa.  Cuando el LED está encendido, la rotación de husillo será CW, y cuando el LED está apagado, la rotación del husillo será CCW.  La dirección corriente del husillo será indicado por el LED cuando el husillo ejecuta en modo automático.  Presionando la tecla SPINDLE (CW/CCW) cambia la dirección de rotación entre CW y CCW y viceversa.  El modo de defecto es CW.

Spindle (Auto/Man)  (Modo del Husillo)

Esta tecla selecciona si el husillo está bajo el control del programa (automático) o del operador (manual).  Cuando el LED está encendido, el husillo está bajo control automático.  Si el LED está apagado, el husillo está bajo control manual.  Presionando la tecla SPINDLE (AUTO/MAN) cambia el control del husillo entre AUTO y MAN, y AUTO otra vez.  El modo de defecto es AUTO.

Spin Start  (Activación del Husillo)

Presionando la tecla SPIN START cuando el modo manual de husillo está seleccionado causará la rotación del husillo.  Presionando SPIN START cuando el modo automático está seleccionado reactivará el husillo si lo ha sido interrumpida con SPIN STOP.

Spin Stop  (Desactivación del Husillo)

Presionando la tecla SPIN STOP cuando el modo manual del husillo está seleccionado detendrá la rotación del husillo.  Presionando SPIN STOP cuando el modo automático está seleccionado pausará la rotación del husillo, y lo puede ser reempezado al presionar  SPIN START.

 AVISO: SPIN STOP debe ser pulsado solamente cuando FEED HOLD esté activado o cuando un

programa NO esté siendo ejecutado.

Feedrate Override  (Velocidad de Corte/Avance)

Esta perilla controla el porcentaje de la velocidad de corte programada (Avance) que se quiere utilizar durante las operaciones de corte.  Este porcentaje puede variar entre 2% y 200%.

Spindle Override (Velocidad del Husillo)

Esta perilla controla el porcentaje de la Velocidad del Husillo que será usada por la unidad de husillo de frecuencia variable.  En el modo AUTO, la perilla de SPINDLE OVERRIDE es un override de porcentaje (entre 2% y 200%) de la Velocidad del Husillo programada (vea el Capítulo 10 para instrucciones en como establecer la velocidad).  En el Modo Manual, la perilla controla la Velocidad del Husillo directamente, desde 0 hasta la máxima velocidad del husillo.

Rapid Over

Cuando  el LED está encendido en la tecla de RAPID OVER, el control está en el mode de Rapid Override.  En este modo, todos los rápidos en todos los modos de operación pueden ser regulado usando le perilla de FEEDRATE OVERRIDE.  La velocidad de defecto es especificado en el parámetro de la máquina.  Mas información acerca de los parámetros de la máquina puede ser encontrado en Capítulo 6 (Configuración).

Feed Hold (Pausa del Avance)

FEED HOLD decelera cualquier movimiento que esté activado hasta detenerlo completamente, pausando el programa que está siendo ejecutado corrientemente.  Al soltar FEED HOLD, el movimiento continuará desde el punto en que fue interrumpido.

Emergency Stop  (Parada de Emergencia)

EMERGENCY STOP corta el suministro de potencia a todos los ejes y cancela la operación actual inmediatamente al sido presionado.  EMERGENCY STOP también re-ajusta ciertos fallos si alguno ha ocurrido en el sistema y haya sido arreglada.

T-Stock In, T-Stock Out, Quill In, Quill Out, Indice de Portaherramienta Revólver

Estas teclas no tienen ninguna instalaciónes en este tiempo.  Cual quier de estas teclas puedan ser

programada para controlar abrazaderas hidráulicas de materia, Quills, o Indice de Portaherramienta

por su PLC.  La persona que instala la maquina pueda explicar la operacion y funcion de estas

teclas.